可靠性试验规范

1.0目的：

建立可靠性试验标准及步骤，以作为本公司人员试验依据。

2.0适用范围：

适用于本公司所有可靠性试验。

3.0参考文件资料：

参照各类试验之国家标准。

4.0试验工具：

各仪器参照各试验标准。

- 5.0检查项目：

- 各检查项目参照各试验推荐标准或根据自我需要确定。

6.0可靠性试验

6.1温度下限工作试验

受试样品先加电运行测试程序进行初试检测。在受试样品不工作的条件下，将箱内温度逐渐降到0℃,待温度稳定后，加电运行测试程序5h，受试样品功能与操作应正常，试验完后，待箱温度回到室温，取出样品，在正常大气压下恢复2h。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.2低温储存试验

将样品放入低温箱，使箱温度降到-20℃，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出样品回到室温，再恢复2h，加电运行测试程序进行最后检验，受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙稀薄膜密封后进行试验，必要时还可以在密封套内装吸潮剂。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.3温度上限工作试验

受试样品先进行初试检测。在受试样品不工作的条件下，将箱温度逐渐升到40℃，待温度稳定后，加电运行系统诊断程序5h，受试样品功能与操作应正常，试验完后，待箱温度回到室温，取出样品，在正常大气压下恢复2h。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.4高温储存试验

将样品放入高温箱，使箱温度升到55℃，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出样品回到室温，恢复2h。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.5恒定湿热工作试验

温湿度分别取40℃/90%，受试样品须进行初始检测。试验持续时间为2h。在此其间加电运行检查程序，加电运行测试程序进行检测。恢复2h，加电运行测试程序进行检测。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.6恒定湿热存储试验

温湿度分别取40℃/90%，受试样品须进行初始检测。受试样品在不工作条件下存放48h,恢复2h，加电运行测试程序进行检测。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.7温度循环试验

在-5C 2C,2小时后,在1小时之內逐渐增加到45C2C并保持2小时,然后在1小時內降低到 -5C2C,作为一个循环,共进行12个循环,然后置于室温下冷却2小时，加电运行测试程序进行检测。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.8高温老化试验

样品处于不工作状态, 放置于40C 2C 中48小时,恢复2小时，加电运行测试程序进行检测。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.9跌落试验

样品处于不工作状态自150CM高度处自由跌落，重复六次。加电运行测试程序进行检测。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观允许出现刮伤，撞伤等，但不允许出现开裂，破口，散架等不良。

6.10运输包装件跌落试验

包装件质量≤15Kg，自100CM高度处自由跌落一次，从试验箱中随机抽取一个样品，加电运行测试程序进行检测，受试样品功能与操作应正常。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.11振动试验

样品测试条件如下

| 试验项目 | 试验内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 定频耐久试验 | 驱动振幅mm | 25Hz~58Hz |
|  | 持续时间min | 30±1 |
| 注：表中驱动振幅为峰值。 |  |  |

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

6.12 USB头插拔寿命测试

拔出插入为一个循环，测试周期为2秒/次，测试10000个循环（日用频度按2次/日计算）。

推荐检验标准：要求接触良好，允许有轻微松动，但不得影响功能。

6.13耳机插孔插拔寿命测试

拔出插入为一个循环，测试周期为2秒/次，测试10000个循环（日用频度按2次/日计算）。

推荐检验标准：要求接触良好，允许有轻微松动，但不得影响功能。

6.14 USB防尘盖插拔寿命测试

检查盖帽的外观及功能合乎要求。打开盖帽，使得其与主机完全脱离,再合上盖帽至与主机完全配合,关上扣合开关（若有此功能）,计为一次,共做5000次，测试周期为5秒/次。（日用频度按2次/日计算）。

推荐检验标准：要求扣合良好, 且扣合时有明显扣合感, 无变形，折断, 裂痕等，允许轻微松动但不得脱落。

6.15按键寿命测试

触发一次为一个循环。测试周期为2秒/次，测试25000个循环（日用频度按5次/日计算）。

推荐检验标准：要求无卡键，按动时无卡搭感，无异常噪音，无功能异常，零件无变形,折断,裂痕,脱落，允许轻微松动，褪色。

6.16读写寿命测试

64K文件读写一次为一个循环。测试周期为2秒/次，测试1000000个循环（日用频度按200次/日计算）。

推荐检验标准：要求功能无异常。

6.17盐水喷雾测试

质量百分比浓度为5%的NaCl溶液，连续雾化16小时。

推荐检验标准：要求功能无异常，外观无锈迹。