### ISMS物理和环境安全

#### 安全区域

目标：防止对商业场所和信息未经授权的访问、破坏和干扰。 关键或敏感的商业信息处理设备应该放置在安全区域，由规定的安全防护带，适当的安全屏障和入口控制保护。这些设备应该被物理保护，防止未授权的访问、破坏和干扰。 所提供的保护应该和被确认的风险相当。建议采用清空桌面和清屏方针以降低对文件、媒体和信息处理设备的未经授权的访问或破坏的风险。

1. 物理安全防护带

物理保护可以通过在商业场所和信息处理设备周围设置若干物理屏障达到。每个屏障形成一个安全防护带，每个防护带都增强所提供的整体防护。组织应该使用安全防护带来保护放置信息处理设备（见7.1.3）的区域。安全防护带是构建屏障的东西，如墙、进门的控制卡或有人职守的接待台。每个屏障的位置和强度取决于风险评估的结果。

适当情况下应该考虑下述原则和控制措施：

- 安全防护带应该明确规定。

- 放置信息处理设备的建筑物或场所的防护带在物理上应该是的牢固的（例如，在防护带或安全区域不应该有能够轻易闯入的缺口）。场所的外墙应该是坚固的建筑物，所有的外门应该被适当保护，防止未经授权的访问，如控制机制、栅栏、警铃、锁等。

- 应该设置有人职守的接待区或其他方法对场所或建筑物控制物理访问。对场所和建筑物的访问应该仅限于经授权的人员。

- 如有必要，物理屏障应从地板延伸到天花板，以防止未经授权的进入和由诸如火灾和水灾引起的环境污染。

- 安全防护带的所有防火门应具报警功能并用力关紧。

2. 物理进入控制措施

安全区应该通过适当的进入控制措施保护，以确保只有经授权的人员能够进入，应考虑以下的控制措施：

- 安全区的访问者应该被监督或经批准，并且应该记录他们进入和离开的日期和时间。他们应该仅被允许访问特定的、经受权的目标，并应该发给他们关于安全区域要求和应急程序的说明。

- 对敏感信息和信息处理设备的访问应被控制并仅限于经受权的人。鉴别控制措施，如带个人身份号码的扫描卡，应被用于所有访问的授权和验证。应该安全的保持所有访问的审计线索。

- 应该要求所有员工穿戴某种明显的身份标志，并鼓励向没有陪伴的陌生人和没有穿带明显身份标志的任何人盘问。

- 对安全区的访问权应该定期评审并更新。

3. 保护办公室、房间和设备的安全

安全区可能是上锁的办公室或物理安全防护带中的若干房间，这些房间可以被锁住并且可能存放有可上锁的柜子和保险箱。安全区的选择和设计应该考虑火灾、水灾、爆炸、暴乱和其他形式的自然或人为灾害造成损害的可能性。还应该考虑相关的卫生、安全法规和标准。同样应该考虑相邻场所造成的任何安全威胁，如来自其他区域的水泄漏。

应该考虑以下控制措施：

- 关键设备的放置应该避免被公众访问。

- 建筑物应该不引人注目，并尽量少的显示其用途，建筑物内外没有表明存在信息处理活动的明显标志。

- 辅助功能和设备，如影印机、传真机应该被妥当的放置在安全区内，以避免能够危害信息安全的访问需求。

- 无人看管时门窗应该上锁，应该考虑对窗户，特别是地面层窗户的外部保护。

- 应该在所有的外门和可以出入的窗户按专业标准安装入侵监测系统并定期测试。无人区应该时刻保持警戒状态。应该同样为其它区域提供保护，如计算机房或通信机房。

- 由组织管理的信息处理设备应该和第三方管理的信息处理设备从物理上隔离。

- 显示敏感信息处理设备位置的目录和内部电话本不应该轻易地被公众获取。

- 危险或易燃物品应该安全地保存在与安全区保持安全距离的地方。大宗消耗品如文具除非必要否则不应该存放在安全区。

- 备用设备和备份媒体的放置应该与主场地保持安全的距离，以避免因主场地的灾害造成毁坏。

4. 在安全区内工作

可能需要额外的控制措施和指导原则来加强安全区域的安全性。这包括对在安全区内工作的员工和第三方人员以及发生在安全区的第三方活动的控制措施。应该考虑以下控制措施：

- 只有在有必要知道的情况下，员工才应该知道安全区的存在或其内的活动。

- 为安全原因和防止产生恶意活动的机会，在安全区内应该避免无人监督的工作。

- 空闲的安全区应该上锁并定期检查。

- 第三方服务支持人员只有在必要时才应该被允许有限制的访问安全区或敏感信息处理设备。这种访问应该经过授权并接受监督。在安全防护带内具有不同安全要求的区域之间可能需要控制物理访问的额外的屏障和防护带。

- 除非经授权，不应该允许使用照相、录像、录音或其他记录设备。

5. 隔离交接区

交接区应予以控制，如有可能，与信息处理设备隔离，以避免未经授权的访问。此类区域的安全要求应该由风险评估决定。应该考虑以下控制措施：

- 从建筑物外对接货区的访问应限于经确认和授权的人。

- 应将接货区设计成送货员能够卸货却无法得到访问建筑物其它部分的权利。

- 当接待区的内门打开时，外门应该是安全的。

- 进入的物品在从接货区转移到使用地点之前应该接受检查，以防止潜在的危险。

- 如果适当，进入的物品应在入口进行登记。

ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训

培训热线：0755-25936263、25936264 李小姐  客服QQ：1484093445、675978375

ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训    下载报名表   内训调查表

【课程描述】

ISO/IEC27001:2005信息技术安全管理体系要求用于组织的信息安全管理体系的建立和实施，保障组织的信息安全。本课程将详述ISO 27001:2005/ISO 27002:2005标准的每一个要求，指导如何管理信息安全风险，并附以大量的审核实战案例以作说明。内部审核部分将以ISO 19011:2002为基础，教授学员如何策划和实施信息安全管理体系内部审核活动。掌握该体系的具体执行程序和标准，并了解对该体系进行检查和审核的方法以及制作审核报告的技巧。

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO27001内审员相关资料手册

【课程对象】

信息安全管理人员，欲将ISO27001导入组织的人员，在ISO27001实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT信息安全管理工作的人员。

【课程大纲】

第一部分：ISO27001：2005信息安全概述、标准条款讲解
◆ 信息安全概述：信息及信息安全，CIA目标，信息安全需求来源，信息安全管理。
◆ 风险评估与管理：风险管理要素，过程，定量与定性风险评估方法，风险消减。
◆ ISO/IEC 27001简介：ISO27001标准发展历史、现状和主要内容，ISO27001标准认证。
◆ 信息安全管理实施细则：从十个方面介绍ISO27001的各项控制目标和控制措施。
◆ 信息安全管理体系规范：ISO/IEC27001-2005标准要求内容，PDCA管理模型，ISMS建设方法和过程。

第二部分：ISO27001：2005信息安全管理体系文件建立（ISO27001与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）
◆ ISO27001与ISO9001、ISO14001的异同
◆ ISO27001与ISO9001、ISO14001可以共用的程序文件和三级文件
◆ 如何将三体系整合降低公司的体系运行成本
◆ ISO9001、ISO14001、ISO27001体系三合一整合案例分析

第三部分：信息安全管理体系内部审核技巧和认证应对案例分析
◆ ISO27001：2005标准对内审员的新要求
◆ 信息安全管理体系认证现场审核的流程、技巧及沟通方法
◆ 如何应对认证公司的认证审核、监督审核、案例分析
◆ 考试 >>> 考试合格者颁发“ISO27000信息安全管理体系内部审核员培训合格证书”

#### 设备安全

目标：防止资产的丢失、损坏或泄漏以及商业活动的中断。 应该在物理上保护设备免受安全威胁和环境危害。有必要保护设备（包括场所外使用的）以降低对数据未经受权访问的风险以及防止丢失或损坏。还应该考虑设备的放置和布局。特殊的控制措施可能是必要的，以防止危害或未经授权的访问，并保护辅助设施，如电力和电缆设施。

1. 设备放置和保护

应该放置或保护设备以降低环境威胁和危害造成的风险，以及未经受权访问的机会。应该考虑以下控制措施：

- 设备的放置应尽量减少对工作区不必要的访问。

- 处理敏感数据的信息处理和存储设备应该被妥善放置以降低在使用中被忽视的风险。

- 需要特殊保护的物品应隔离放置，以降低所需的总体保护等级。

- 应该采取措施以尽量降低潜在威胁的风险，包括：

          - 偷窃；

          - 火灾；

          - 爆炸；

          - 吸烟；

          - 水（或供水故障）；

          - 灰尘；

          - 震动；

          - 化学反应；

          - 电源干扰；

          - 电磁辐射。

e) 组织应该考虑在信息处理设备附近吃东西、饮水和吸烟的方针。

            - 对于可能对信息处理设备的运行有负面影响的环境条件应该进行监控。

            - 特殊的保护方法，如键盘保护膜应该考虑配备在工业环境下。

            - 应该考虑发生在临近区域的灾害的影响，如：临近建筑物着火，天花板漏水，低于地平面的地面渗水或临街爆炸。

2. 电力供应

应该保护设备以防电力中断和其他与电有关的异态。应该根据设备制造商的说明提供合适的电力。

实现不间断电力的可选措施包括：

- 多条线路供电以避免单点故障；

- 不间断电源（UPS）；

- 备用发电机。

对于支持关键商业业务的设备，推荐使用不间断电源（UPS），来保证设备的正常关机或持续运转。应急计划应该包括在UPS失效时所采取的行动。UPS设备应该定期检查，以确保其具有足够的电量，并按照制造商的建议测试。

在长时间停电的情况下，如果业务要继续，应该考虑备用发电机。安装之后，发电机应该按照制造商的说明定期测试。应该有足够的燃料供应，以确保发电机能长时间工作。

另外，紧急电源开关应位于设备室的紧急出口附近，以便在紧急情况下迅速切断电源。在主电源发生故障时，应该提供应急照明。应该对所有建筑物应用雷电防护，并在所有外部通信线路上安装雷电防护过滤器。

3. 电缆安全

应该保护传送数据或支持信息服务的电力和通信电缆，防止窃听或损坏。应该考虑以下控制措施：

- 如有可能，接入信息处理设备的电源和通信线路应该铺设在地下，或者采取足够的可替代的保护。

- 应该保护网络电缆以防未经授权的窃听或损坏，例如，通过使用电缆管道和避免通过公共区域。

- 电力电缆应该与通信电缆隔离，以防干扰。

- 对于敏感或关键系统，另外考虑的控制措施包括：

- 在监测点和端点处安装装甲管道以及上锁房间或盒子；

- 使用可替换的路由选择或传输媒体；

- 使用光纤电缆；

- 启用对未经授权而联接在电缆上的设备的扫描；

4. 设备维护

应该正确的维护维护以确保其持续的可用性和完整性。应该考虑以下控制措施。

- 设备应该按照提供商推荐的服务周期和规定来进行维护。

- 只有经授权的维护人员才能修理和保养设备。

- 应该保持所有怀疑的和确实的故障以及所有预防和纠正措施的纪录。

- 在将设备送到组织外维护时，应该采取适当的控制措施（见7.2.6关于删除、消磁和重写数据）。应该遵守保险单规定的所有要求。

5. 场所外设备的安全

无论所有权如何，任何在组织场所外用于信息处理的设备应该经管理层授权。考虑到在组织外工作的风险，所提供的保护应该等同于组织内相同用途的设备。信息处理设备包括用于家庭工作或从正常工作地点带出的所有形式的个人电脑、档案夹、移动电话、文件或其他的物品。应该考虑以下指导原则：

- 从组织带出的设备和媒体不应留在公共场所无人看管。在旅行时，移动计算机应该如同手提袋一样加以携带并在可能时加以掩饰。

- 应该始终遵守生产商对设备保护的说明，如保护设备不暴露于强电磁场。

- 家庭工作的控制措施应该由风险评估确定，并应该采取合适的控制措施，如可上锁的文件柜、清空桌面方针以及对计算机的访问控制。

- 为保护场所外的设备，应该投保足值的保险。

如损坏、盗窃和窃听的安全风险在不同地点变化很大，应该在决定最合适的控制措施时加以考虑。关于保护移动设备的其他方面的更多信息可参见9.8.1

6. 安全的处置或再启用设备

草率的处置或再启用设备能够泄漏信息。存有敏感信息的存储设备应该从物理上被销毁或安全地重写，而不是使用标准的删除功能。

带有存储媒体（如固定硬盘）的所有设备应该被检查以确保任何敏感数据和授权软件在处置前已被清除或重写。被损坏的存有敏感数据的储存设备，需要经过风险评估以决定这些设备是否应该被销毁、修理或丢弃。

#### 常规控制措施

目标：防止信息和信息处理设备的损坏或被盗。 应该保护信息和信息处理设备以防泄漏给未经授权的人，被其修改或偷窃，控制措施应该到位以尽量减少损失或损坏。 在下章节中考虑了处理和存储程序。

1. 清空桌面和清屏方针

组织应考虑对文件及可携带的储存媒体采取清空桌面方针，对信息处理设备采取清屏方针，以降低在正常工作时间内外信息未经授权的访问，丢失和损坏的风险。该方针应考虑信息安全分类（见5.2），相应的风险和组织文化的各方面。

留在桌面上的信息也有可能被诸如火灾、水灾或爆炸的灾害损坏或销毁。

应考虑下述控制措施：

- 适当情况下，文件和计算机媒体在不用时，特别在工作时间之外，应存放在适当的上锁的柜子和/或其他形式的安全设备中。

- 敏感或关键商业信息，在不使用尤其是办公室无人时应锁起来（最好是在防火保险柜或文件柜中）。

- 个人计算机、计算机终端和打印机，在无人看管时不应处于登录状态。应在不用时采用键盘锁、口令或其他的控制措施加以保护。

- 收发信件的地点和无人看管的传真机和电传机应该加以保护。

- 在正常工作时间之外应将复印机加锁（或者以其他方式防止未经授权的使用）。

- 敏感或机密信息，打印完后，应该立即从打印机清除。

2. 资产的迁移

设备、信息或软件未经授权不应带离原场所。必要和合适的情况下，设备应注销并在带回时再注册。应进行抽查，以检查财产非经受权的移动。应使个人知道将抽样检查。